Přechod na příjem digitálního vysílání ve společné televizní anténě.





Umožnění příjmu pozemního digitálního vysílání  (tzv. DVB-T) a jeho šíření v rozvodech společné televizní antény (STA) je  možné realizovat dvěma základními technickými cestami.








VARIANTA A: Rozšíření stávajícího systému STA o signály pozemního digitálního vysílání 





V tomto případě se stávající hlavní stanice rozvodu STA doplní o prvky, které konvertují přijímané DVB-T signály a „přidají“ je do rozvodu STA k původním analogovým programům. Podmínkou takového řešení je hlavně schopnost stávajících kabelových rozvodů STA  pracovat v kmitočtově vyšším pásmu (UHF) a slučitelnost všech dalších aktivních a pasivních prvků se signálem DVB-T. 





Každý účastník má v tomto případě ke každé televizi svoje zařízení pro příjem DVB-T  (set-top-box, nebo TV s digitálním tunerem). Původní analogové programy lze i nadále přijímat. 


Výhodou je  nížší cena rozšíření nebo zřízení hlavní stanice STA.





+ nízká cena rozšíření nebo zřízení hlavní stanice STA


-  nutnost pořízení set-top-boxu ke každému televizoru případně videorekordéru. 








 VARIANTA B: Převod DVB-T signálů na analogový signál


V této variantě se doplní (je-li to technicky možné) hlavní stanice STA o soupravu pro příjem pozemního digitálního vysílání. Tato souprava umožňuje převod digitálního signálu na běžný analogový TV signál. Účastníci nemusí pořizovat DVB-T přijímače, digitální signál je v STA šířen tak, že jej lze přijímat na běžných TV přijímačích (bez set-top-boxu).


Tato varianta není podle našeho názoru nejvýhodnější, neboť pro každý program z přijímaného multiplexu potřebujeme vlastní převodník (konvertor). Vzhledem k předpokládanému počtu DVB-T programů  a počtu volných kmitočtů v rozvodu STA je tato varianta neperspektivní. Navíc vlivem konverze na analogový signál dojde ke ztrátě EPG dat. Přesto může být tato varianta jediným řešením příjmu digitálních programů v případech, kdy díky velkému útlumu kabelů stávajícího rozvodu STA není možné realizovat předchozí variantu „A“, nebo nákladnější výměnu veškeré kabeláže v domě. 


+ účastníci nemusí pořizovat DVB-T přijímače, digitální signál je v STA šířen tak, že jej lze přijímat na běžných TV přijímačích.


- vyšší cena, ale již od STA o cca 24 účastnících je toto řešení ekonomicky výhodnější než nákup samostatných set-top-boxů ke každému televizoru nebo videorekordéru.








